Техническое задание

на ремонтно-строительные работы

по замене крыльца входной группы 1-го подъезда

в левой башне корпуса 16

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного поручня лестничного ограждения | м.п. | 10,0 |
| 2 | Демонтаж мет. ограждения лестницы h=0,9м | м.п. | 3,5 |
| 3 | Разборка облицовки площадки, ступеней и верхних поверхностей парапетов из гранитных плит t=30мм | м2 | 22,0 |
| 4 | Разборка облицовки надступенков и боковых поверхностей парапетов из гранитных плит t=20мм | м2 | 27,0 |
| 5 | Демонтаж кирпичных парапетов крыльца | м3 | 7,7 |
| 6 | Демонтаж жел./бет. плиты площадки крыльца | м3 | 1,5 |
| 7 | Демонтаж жел./бет. лестн. марша крыльца | м3 | 0,8 |
| 8 | Демонтаж жел./бет. ленточного фундамента (на глубину 0,5м) | м3 | 4,0 |
| 9 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии t=50мм (по периметру крыльца) | м.п. | 15,0 |
| 10 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 7,0 |
| 11 | Демонтаж бетонной плиты t=100мм | м2 | 7,0 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 12 | Разработка грунта на глубину 500мм | м3 | 3,0 |
| 13 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки толщиной 100мм из гравийного щебня фракции 5-20 | м3 | 2,6 |
| 14 | Устройство бетонной подготовки из бетона В5, толщиной 100мм, армированной сеткой ∅4/4 Вр-I, 100х100мм (26,0 м2) | м3 | 2,6 |
| 15 | Устройство рулонной наплавляемой битумной гидроизоляция в 2 слоя | м2 | 25,6 |
| 16 | Армирование фундаментной плиты вязанным арматурным каркасом: |  |  |
|  | - арм. стержни Ø12 А-500С | м.п. | 720,0 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С, L=260мм | шт. | 180 |
|  | - хомуты ∅8 А-500С, L=1000мм | шт. | 210 |
|  | - хомуты ∅8 А-500С, L=600мм | шт. | 46 |
| 17 | Бетонирование монолитной жел./бет. фундаментной плиты бетоном В20 | м3 | 7,7 |
| 18 | Обмазка горячим битумом за 2 раза торцов фундаментной плиты | м2 | 4,5 |
| 19 | Обратная засыпка песком с трамбованием пазух по периметру фундаметной плиты | м3 | 2,5 |
| 20 | Закладка 2 слоев рулонной битумной гидроизоляция в примыкании фундаментной плиты к стене корпуса | м2 | 1,8 |
| 21 | Армирование парапетов и подпорных стенок крыльца вязанным арматурным каркасом: |  |  |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С | м.п. | 680,0 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С, L=260мм | шт. | 175 |
|  | - хомуты ∅8 А-500С, L=1000мм | шт. | 220 |
| 22 | Бетонирование парапетов и подпорных стенок крыльца бетоном В20 | м3 | 11,0 |
| 23 | Закладка 2 слоев рулонной битумной гидроизоляция в примыкании парапетов и подпорной стенки к стене корпуса | м2 | 9,6 |
| 24 | Армирование плиты площадки крыльца вязанным арматурным каркасом: |  |  |
|  | - арм. стержни Ø12 А-500С | м.п. | 135,0 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С | м.п. | 135,0 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С, L=260мм | шт. | 70 |
| 25 | Бетонирование плиты площадки крыльца бетоном В20 | м3 | 1,5 |
| 26 | Армирование лестничного марша вязанным арматурным каркасом: |  |  |
|  | - арм. стержни Ø12 А-500С | м.п. | 11,2 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С | м.п. | 282,0 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С, L=260мм | шт. | 86 |
|  | - хомуты ∅8 А-500С, L=600мм | шт. | 46 |
|  | - хомуты ∅8 А-500С, L=630мм | шт. | 230 |
|  | - арм. стержни Ø8 А-500С | м.п. | 132,0 |
| 27 | Бетонирование лестничного марша бетоном В20 | м3 | 2,8 |
| 28 | Облицовка площадки и верхних поверхностей парапетов из гранитных плит 600х600мм, t=30мм | м2 | 18,5 |
| 29 | Укладка гранитных ступеней из гранитных плит b=350мм, t=30мм | м2 | 10,6 |
| 30 | Облицовка надступенков и боковых поверхностей парапетов из гранитных плит 600х600мм, t=20мм | м2 | 28,0 |
| 31 | Сверление отверстий Ø10мм в гранитной плите облицовки (t=30мм) и бетоне (на глубину 100мм) основания крыльца | шт. | 64 |
| 32 | Установка прутков Ø 8мм А-400 в просверленных отверстиях химическим анкером BIT-VESF | шт. | 64 |
| 33 | Монтаж перил крыльца h=0,9м, согласно листов 5-7 Приложения | Комплект | 1 |
| 34 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза мет. перил | м2 | 22,5 |
| 35 | Монтаж поручней (окрашенных и с пропиткой для наружного применения) лестничного ограждения | м.п. | 10,0 |
| 36 | Изготовление и монтаж каркаса из мет. уголков 32х32х4 для придверной решетки | м.п. | 12,0 |
| 37 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза мет. каркаса для придверной решетки | м2 | 15,4 |
| 38 | Установка придверной грязезащитной стальной решетки, размером 1000х500мм, высотой 30мм (ячейка 33х11мм) | шт. | 4 |
| 39 | Монтаж водоприемного трапа 150х150мм | шт. | 1 |
| 40 | Монтаж канализационной трубы из ПЭ Dy=110мм | м.п. | 2,7 |
| 41 | Заполнение внутренней полости крыльца керамзитобетоном М200 | м3 | 12,0 |
| 42 | Монтаж водоотводного лотка Snandart 200/185 со штампованной оцинкованной решеткой | м.п. | 4,5 |
| 43 | Устройство бетонной плиты t=100мм основания отмостки по периметру крыльца | м2 | 7,0 |
| 44 | Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки по периметру крыльца | м2 | 7,0 |
| 45 | Сбор и вывоз строительного мусора и грунта | По объемам демонтажа |  |

Приложение: Рабочие чертежи на 9 листах.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)