Техническое задание

на ремонтно-строительные работы по замене ворот (2 шт.)

на главном фасаде корпуса 54

по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие с петель полотен существующих распашных деревянных ворот, размером 1,9х5,12м | шт | 4 |
| 2 | Демонтаж нижнего обрамления проема ворот (порога) из швеллера №20, L=3830мм | шт. | 2 |
| 3 | Нарезка швов алмазными дисками в асфальтобетонном покрытии, t=40мм | м.п. | 15,4 |
| 4 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия t=40мм | м2 | 3,1 |
| 5 | Демонтаж бетонной подготовки t=100мм | м2 | 0,3 |
| 6 | Разработка грунта | м3 | 0,3 |
| 7 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки | м3 | 0,3 |
| 8 | Монтаж нижнего обрамления ворот из мет. элементов №№ 1 и 2 согласно Спецификации на листе 7 прилагаемой Рабочей документации № 80/54-2026-04-КР | Комплект | 1 |
| 9 | Заливка гидрофобным бетоном В20 швеллера нижнего обрамления ворот | м3 | 0,5 |
| 10 | Изготовление и монтаж (на существующие петли) металлокаркаса полотен новых ворот из металлических элементов №№ 3-6 по Спецификации на листе 7 прилагаемой Рабочей документации № 80/54-2026-04-КР | Комплект | 1 |
| 11 | Устройство теплоизоляции из минераловатных плит на базальтовой основе (горючестью НГ) полотен ворот | м3 | 3,1 |
| 12 | Обшивка каркаса полотен ворот с 2-х сторон мет. листом t=2мм | м2 | 78,0 |
| 13 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза поверхностей полотен ворот | м2 | 80,0 |
| 14 | Монтаж мет. петель 140х20мм для распашных калиток на полотнах ворот | шт. | 4 |
| 15 | Монтаж проушин для навесных замков | шт. | 4 |
| 16 | Монтаж запорных устройств полотен ворот | шт. | 4 |
| 17 | Сверление сквозных отверстий Ø20мм в стенке t=5,2мм мет. швеллера порога ворот | шт. | 4 |
| 18 | Сверление отверстий Ø20мм на глубину Н=100мм в бетонном основания под воротами | шт. | 4 |
| 19 | Сбор и вывоз строительного мусора | контейнер | 1 |

Приложение: Рабочие чертежи 80/54-2026-04-КР на 7 листах.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)