|  | СОГЛАСОВАНО: Заказчик Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» _____________ А.М. Храмцов м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на замену 15-ти оконных блоков с устройством бронированной пленки на 3-ем этаже здания АО «НИИ «Элпа» по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д.10.

| №п/п | Наименование электромонтажных работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж двойных оконных блоков из трех секций размером 5900х3600 | шт. | 15 |
| 2 | Демонтаж металлических конструкций оконных блоков | т | 1,643 |
| 3 | Демонтаж оконных отливов | м.п. | 88,5 |
| 4 | Демонтаж подоконников | м.п. | 88,5 |
|  | Раздел 2 Монтажные работы |  |  |
| 5 | Монтаж оконных блоков из ПВХ профилей с обшивкой с обеих сторон размером 5900х3600 (наружный цвет темно-серый, внутренний цвет – белый) | шт. | 15 |
| 6 | Заводская оклейка окон защитной антивандальной бронирующей пленкой 200мкм | м2 | 318,6 |
| 7 | Устройство внутреннего пароизоляционного слоя по периметру оконных блоков | м.п. | 285,0 |
| 8 | Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя по периметру оконных блоков | м.п. | 285,0 |
| 9 | Заделка наружного шва по периметру оконного блока полиуретановым герметиком | м.п. | 285,0 |
| 10 | Монтаж оконного отлива c капельником t=0,6мм с полимерным покрытием под цвет оконного блока с наружной стороны | м.п. | 88,5 |
| 11 | Установка подоконников из ПВХ | п.м. | 88,5 |
| 12 | Обшивка откосов оконных проемов панелями из ПВХ шириной до 300мм | п.м. | 196,5 |
|  | Раздел 3 Прочие работы |  |  |
| 13 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 8,015 |

Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Инженер по техническому надзору за строительством

ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8(495)780-54-45 (доб. 711)

Багиров Р.И. ________________________________