Техническое задание

на локальный ремонт асфальтобетонного покрытия

на отдельных участках автодороги от корпуса № 1 до корпуса № 28

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д.2А

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарезка швов алмазными дисками в дорожных асфальтобетонных покрытиях (средней толщиной 100мм) | м.п. | 120,0 |
| 2 | Разборка старого асфальтобетонного покрытия на глубину от 50мм до 150мм | м2 | 740,0 |
| 3 | Устройство и уплотнение трамбованием подсыпки из асфальтовой крошки (щебня) толщиной 50мм | м2 | 370,0 |
| 4 | Проливка битумной мастикой основания заделываемых мест в дорожном покрытии | м2 | 740,0 |
| 5 | Укладка асфальтобетонной смеси тип Б марки II (средней толщиной 100мм) с укаткой её механическим катком в местах заделки дорожного покрытия | м2 | 740,0 |
| 6 | Сбор, механизированная погрузка и вывоз разобранного асфальтобетонного покрытия | м3 (т) | 75,0 (135,0) |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)