Техническое задание

на ремонтно-строительные работы

по расширению дверного проема эвакуационного выхода

из лестничной клетки в координационных осях Б-Г/1-1.1 корпуса 30

по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического одностворчатого дверного блока, размером 0,9х1,9м | шт | 1 |
| 2 | Отбивка штукатурки с участков стены | м2 | 3,5 |
| 3 | Пробивка борозд сечением 100х150мм в кирпичной кладке стены | м | 3,6 |
| 4 | Нарезка швов t=10мм алмазными дисками в кирпичной кладке на глубину 100мм | м.п. | 5,0 |
| 5 | Сверление сквозных отверстий Ø18мм в стенке t=5мм мет. швеллеров перемычки | шт. | 5 |
| 6 | Сверление отверстий Ø20мм, L=350мм в кирпичной кладке | шт. | 5 |
| 7 | Сверление отверстий Ø20мм на глубину Н=150мм в бетонном основания под дверным проемом | шт. | 4 |
| 8 | Огрунтовка составом ГФ-021 стальных элементов перемычки и обрамления боковых откосов дверного проема согласно Спецификации на листе 4 Рабочей документации № 80/30-2026-05-КР | м2 | 8,6 |
| 9 | Изготовление и монтаж стальных элементов перемычки и обрамления боковых откосов дверного проема согласно Рабочей документации № 80/30-2026-05-КР | Комплект | 1 |
| 10 | Разборка кирпичной кладки стены | м3 | 0,6 |
| 11 | Зачеканка цементно-песчаным раствором на глубину 100мм зазоров толщиной 10мм между мет. элементами перемычки и обрамления дверного проема и кирпичной кладки стены | м.п. | 35,0 |
| 12 | Устройство теплоизоляционных вкладок из минераловатных плит на базальтовой основе (горючестью НГ) в местах заделки перемычки в стену | м3 | 0,1 |
| 13 | Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной слоя t=20мм по оцинкованной мет. штукатурной сетке перемычки и откосов дверного проема | м2 | 4,5 |
| 14 | Установка металлического утепленного двустворчатого дверного блока, размером в свету 1,2х1,9м с активной створкой размером 0,9х1,9м | шт. | 1 |
| 15 | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |
| 16 | Огрунтовка и покраска в/э фасадной краской боковых и верхнего откосов дверного проема | м2 | 3,0 |
| 17 | Огрунтовка и покраска в/э фасадной краской стен вокруг расширяемого проема снаружи здания | м2 | 3,6 |
| 18 | Огрунтовка и покраска в/э фасадной краской стен вокруг расширяемого проема внутри помещения Л/К | м2 | 5,4 |
| 19 | Облицовка керамической напольной плиткой порога расширенного дверного проема | м2 | 0,9 |
| 20 | Устройство плинтусов из напольной керамической плитки на высоту 100мм на полу в дверном проеме | м | 1,2 |
| 21 | Сбор и вывоз строительного мусора | По объему демонтажных работ |  |

Приложение: Рабочие чертежи 80/30-2026-05-КР на 5 листах.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)