Техническое задание

на ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием

от корпуса 18 до пожарного пруда вдоль корпуса 15 по адресу:

Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д.2А

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка деревьев, высотой до 10,0м, диаметром ствола до 20см | шт. | 3 |
| 2 | Корчевание пней диаметром до 20см | шт. | 3 |
| 3 | Вырубка кустарников | м2 | 1,0 |
| 4 | Срезка и уборка растительного слоя грунта средней толщиной 100мм (по краям дороги) | м2 | 30,0 |
| 5 | Нарезка швов на глубину 100мм в асфальтобетонном покрытиии | м | 25,0 |
| 6 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия на отдельных участках | м2 | 36,0 |
| 7 | Устройство и уплотнение послойным трамбованием подсыпки средней толщиной 100мм из щебня или асфальтовой крошки | м2 | 370,0 |
| 8 | Проливка битумной мастикой (при расходе 0,3кг/м2) дорожного основания | м2 | 740,0 |
| 9 | Укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси тип Б марки II, толщиной 50мм с укаткой её механическим катком | м2 | 740,0 |
| 10 | Укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси тип В марки II, толщиной 50мм с укаткой её механическим катком | м2 | 740,0 |
| 11 | Сбор и вывоз разобранного грунта, демонтированного асфальта и срубленных деревьев и кустарника | м3 | 9,5 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)