|  | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» _____________ А.М. Храмцов м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на косметический ремонт в коридоре 1-го этажа здания АО «НИИ «Элпа» по адресу:

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д.10.

| №п/п | Наименование электромонтажных работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Стены |  |  |
| 1 | Демонтаж металлической двери 1500х2300 | шт. | 1 |
| 2 | Закладка проемов кирпичной кладкой | м3 | 1,4 |
| 3 | Замена деревянной двери на металлическую 600х2100 | шт. | 1 |
| 4 | Замена деревянной двери на металлическую 800х2000 | шт. | 1 |
| 5 | Замена деревянной двери на металлическую 1500х2200 рядом с ЛК | шт. | 1 |
| 6 | Замена металлической остекленной двери ЛК на металлическую с остеклением 1000х2250 | шт. | 1 |
| 7 | Замена металлической двери на металлическую 900х2100 | шт. | 1 |
| 8 | Замена двери на металлическую 2100х2200 | шт. | 1 |
| 9 | Очистка стен от старой масленой краски | м2 | 365,5 |
| 10 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 672,25 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатуркой | м2 | 271,9 |
| 12 | Шпаклевка стен в 2 слоя с применением сетки | м2 | 672,25 |
| 13 | Грунтовка поверхности стен | м2 | 672,25 |
| 14 | Покраска поверхности стен за 2 раза водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 672,25 |
| 15 | Замена керамогранитных плинтусов на новые h=100мм | п.м. | 134,8 |
|  | - Потолки |  |  |
| 16 | Очистка потолка от старой краски металлическими щетками | м2 | 76,3 |
| 17 | Очистка балок от старой краски металлическими щетками | м2 | 46,9 |
| 18 | Обработка потолка и балок бетоноконтактом | м2 | 337,6 |
| 19 | Шпаклевка потока и балок в 2 слоя | м2 | 337,6 |
| 20 | Грунтовка поверхности потока и балок | м2 | 337,6 |
| 21 | Покраска поверхности потолка и балок за 2 раза водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 337,6 |
|  | - Прочие работы |  |  |
| 22 | Разборка воздуховодов системы вентиляции 600х300 | м.п. | 30,0 |
| 23 | Демонтаж выступающих металлических изделий | т | 0,3 |
| 24 | Вынос и вывоз мусора | т | 0,5 |

Выезд подрядчика на объект для участия на тендере обязателен.

Инженер по техническому надзору за строительством

ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8(495)780-54-45 (доб. 711)

Багиров Р.И. ________________________________