| СОГЛАСОВАНО _____________________/________________ «___» _____________ 2024г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «АСГАРД» _______________ / Э.Р. Казиев «___» _____________ 2024г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт участка кровли корпуса 18 по адресу: Московская область,

г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка мягкой рулонной кровли в 4-6 слоя на месте существующего водосточной воронки 1,0х1,0м | м2 | 2,0 |
| 2 | Демонтаж с сохранением водосточной чугунной воронки D=110мм | шт. | 2 |
| 3 | Частичный ремонт ж/б плиты покрытия ремонтной смесью с применением армированной сетки 20х20мм на месте установки водосточной воронки | м3 | 0,1 |
| 4 | Гидроизоляция поверхности ж/б плиты битумным праймером | м2 | 2,0 |
| 5 | Устройство мягкой рулонной кровли в 3 слоя под водосточную воронку с заведением в существующие (Технониколь Унифлекс ТПП-4,0) | м2 | 2,0 |
| 6 | Монтаж существующей водосточной чугунной воронки D=110мм | шт. | 2 |
| 7 | Срезка выступающих бездействующих металлических вентиляционных труб | кг | 50,0 |
| 8 | Устройство стяжки ремонтной смесью в местах прохода вентиляционных труб толщиной 100мм с применением оцинкованной сварной сетки Вр-1 ячейками 25х25 | м2 | 5,0 |
| 9 | Очистка поверхности гидроизоляционного кровельного покрытия от грязи и крошки | м2 | 700,0 |
| 10 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 30,0 |
| 11 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 30,0 |
| 12 | Устройство кровельного гидроизоляционного рулонного покрытия в местах вскрытий в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТПП-4,0) | м2 | 30,0 |
| 13 | Разборка примыканий кровель из рулонных материалов в 2 слоя с парапетов и стен | п.м. | 66,0 |
| 14 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 700,0 |
| 15 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером примыканий кровель | м2 | 66,0 |
| 16 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой (верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 700,0 |
| 17 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя (нижний слой Технониколь Унифлекс ТПП-4,5; верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 66,0 |
| 18 | Устройство прижимной планки | п.м. | 66,0 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Багиров Р.И. _______________

Инженер технического надзора

ПТО УГИ ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8-495-780-54-45 (доб. 711) моб. 8 965 400 14 86