|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МОСКВА-СОКОЛ» _______________ / С.Е. Хименко «___» _____________ 2026г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт мягкой рулонной кровли 5-ти световых фонарей корпуса 17 по адресу:

г. Москва, ул. Ленинградский пр-т., д.80.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка фольгаизола с поверхности мягкой рулонной кровли | м2 | 10,0 |
| 2 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 10,0 |
| 3 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 10,0 |
| 4 | Устройство кровельного гидроизоляционного рулонного покрытия в местах вскрытий в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТПП-4,0) | м2 | 10,0 |
| 5 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 1828,5 |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (нижний слой Технониколь Унифлекс ТПП-4,0; верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 1828,5 |
| 7 | Разборка примыканий кровель | п.м. | 86,0 |
| 8 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 86,0 |
| 9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов в 2 слоя (нижний слой Технониколь Унифлекс ТПП-4,0; верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) – 86,0м2 | п.м. | 86,0 |
| 10 | Монтаж металлической прижимной планки | п.м. | 86,0 |
| 11 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком мест примыканий кровель к фонярю | п.м. | 86,0 |
| 12 | Очистка, грунтовка и покраска металлических вертикальных лестниц световых фонарей | м2 | 8,5 |
| 13 | Подъем строительного материала на кровлю на высоту до 6,0м | тонн | 17,309 |
|  | Вынос и вывоз строительного мусора | тонн | 1,5 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для предоставления коммерческих предложений

обязателен.

Исп. Багиров Р.И. _______________

Инженер технического надзора

ПТО УГИ ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8-495-780-54-45 (доб. 711), моб 8 965 400 14 86