Техническое задание

на ремонтно-строительные работы

на ремонту наружных стен корпуса 32

по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный фасад |  |  |
| 1.1 | Замена оконного блока из ПВХ размером1760х1880мм на новый | шт. | 1 |
| 1.2 | Замена деревянного оконного блока размером1760х1880мм на новый из ПВХ | шт. | 1 |
| 2 | Замена металлических оцинкованных подоконных отливов, размером 2,0х0,35м | шт. | 2 |
| 3.1 | Замена подоконника из ПВХ, размером 2х0,4м, на новый | шт. | 1 |
| 3.2 | Замена деревянного подоконника, размером 2х0,4м, на новый из ПВХ | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж участков обшивки стен ГКЛ по мет. каркасу | м2 | 6,4 |
| 5 | Демонтаж участков деревянных оштукатуренных перегородок | м2 | 3,2 |
| 6 | Устройство металлической обоймы: |  |  |
|  | - мет. уголок 100х100х10, L=1500мм | шт. | 4 |
|  | - мет. уголок 100х100х10, L=550мм | шт. | 4 |
|  | - мет. пл-на -10х100, L=1180мм | шт. | 4 |
|  | - мет. пл-на -10х100, L=550мм | шт. | 4 |
| 7 | Расшивка, зачистка и обеспылевание трещин в стене шириной 50мм (с наружи и внутри корпуса) | м.п. | 10,0 |
| 8 | Заполнение трещин в стене шириной 50мм на глубину 100мм безусадочным цементно-песчаным раствором | м.п. | 10,0 |
| 9.1 | Заделка трещин скобами ф8 А500, L=4500мм снаружи | шт. | 4 |
| 9.2 | Заделка трещин скобами ф8 А500, L=4300мм внутри | шт. | 4 |
| 10 | Штрабление борозд 30х15мм в кирпичной стене для установки мет. скоб усиления | м.п. | 32,0 |
| 11.1 | Сверление отверстий ô10мм на глубину 250мм в кирпичной стене для установки мет. скоб усиления снаружи | шт. | 8 |
| 11.2 | Сверление отверстий ô10мм на глубину 150мм в кирпичной стене для установки мет. скоб усиления внутри | шт. | 8 |
| 12 | Демонтаж 1 ряда облицовочного кирпича на глубину 120мм | м3 | 0,1 |
| 13 | Перекладка 1 верхнего ряда кирпича на глубину 120мм и ширину 4000мм с армированием шва сеткой ô4/4 100х100мм (0,4м2) | м3 | 0,1 |
| 14 | Усиление стены мет. стяжками: |  |  |
|  | - мет. полоса -10х120мм, L=4000мм | шт. | 4 |
|  | - мет. швеллер № 12П, L=4000мм | шт. | 1 |
|  | - мет. уголок 75х75х8, L=4000мм | шт. | 1 |
|  | - шпилька М 16, L=600мм с 2-мя болтами и гайками, | шт. | 20 |
|  | - шпилька М 16, L=900мм с 2-мя болтами и гайками, | шт. | 10 |
| 15 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлических элементов усиления | м2 | 6,0 |
| 16 | Армирование демонтированного ряда облицовочного кирпича сетками ô4/4 100х100мм | м2 | 1,2 |
| 17 | Заделка ремонтной безусадочной цементной смесью М200 демонтированного ряда облицовочного кирпича | м3 | 0,1 |
| 18 | Сверление отверстий ф20мм, L=250мм под углом 60гр. в кирпичной кладке стены с двух сторон трещины через 500мм в шахматном порядке и установка в них пакеров (изнутри корпуса) | шт. | 10 |
| 19 | Инъектирование цементным раствором сквозной трещины в кирпичной стене, толщиной 560мм | м.п. | 5,0 |
| 20 | Обшивка в ГКЛ по мет. каркасу внутренних поверхностей усиленного мет. обоймой простенка и откосов с закладкой мин. плиты t=50мм и пароизоляционной мембраны | м2 | 3,2 |
| 21 | Монтаж участков перегородок из ГКО по мет. каркасу со звукоизоляцией из мин. плиты t=50мм | м2 | 3,2 |
| 22 | Огрунтовка и в/э окраска стен и перегородок внутри корпуса | м2 | 10,0 |
|  | Дворовой фасад |  |  |
| 23 | Замена деревянных оконных блоков размером1760х1880мм на новые из ПВХ | шт. | 2 |
| 24 | Замена металлических оцинкованных подоконных отливов, размером 2,0х0,35м | шт. | 2 |
| 25 | Замена деревянных подоконников на новые из ПВХ, размером 2х0,4м | шт. | 2 |
| 26 | Демонтаж участков обшивки стен ГКЛ по мет. каркасу | м2 | 6,4 |
| 27 | Демонтаж участков деревянных оштукатуренных перегородок | м2 | 3,2 |
| 28 | Устройство металлической обоймы: |  |  |
|  | - мет. уголок 100х100х10, L=1500мм | шт. | 4 |
|  | - мет. уголок 100х100х10, L=500мм | шт. | 4 |
|  | - мет. пл-на -10х100, L=1650мм | шт. | 4 |
|  | - мет. пл-на -10х100, L=500мм | шт. | 4 |
| 29 | Расшивка, зачистка и обеспылевание трещин в стене шириной 50мм (с наружи и внутри корпуса) | м.п. | 16,0 |
| 30 | Заполнение трещин в стене шириной 50мм на глубину 100мм безусадочным цементно-песчаным раствором | м.п. | 16,0 |
| 31 | Заделка трещин скобами ф8 А500, L=4300мм (снаружи и внутри) | шт. | 8 |
| 32 | Штрабление борозд 30х15мм в кирпичной стене для установки мет. скоб усиления | м.п. | 32,0 |
| 33 | Сверление отверстий ô10мм на глубину 150мм в кирпичной стене для установки мет. скоб усиления | шт. | 16 |
| 34 | Усиление стены мет. стяжками: |  |  |
|  | - мет. полоса -10х120мм, L=4000мм | шт. | 6 |
|  | - мет. швеллер № 12П, L=4000мм | шт. | 2 |
|  | - шпилька М 16, L=500мм с 2-мя болтами и гайками, | шт. | 40 |
| 35 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлических элементов усиления | м2 | 6,0 |
| 36 | Сверление отверстий ф20мм, L=250мм под углом 60гр. в кирпичной кладке стены с двух сторон трещины через 500мм в шахматном порядке и установка в них пакеров (со стороны фасада и чердака) | шт. | 20 |
| 37 | Инъектирование цементным раствором сквозной трещины в кирпичной стене, толщиной 510мм | м.п. | 8,0 |
| 38 | Обшивка в ГКЛ по мет. каркасу внутренних поверхностей усиленного мет. обоймой простенка и откосов с закладкой мин. плиты t=50мм и пароизоляционной мембраны | м2 | 6,4 |
| 39 | Ремонт кирпичной кладки в оконном откосе | м3 | 0,1 |
| 40 | Монтаж участков перегородок из ГКО по мет. каркасу со звукоизоляцией из мин. плиты t=50мм | м2 | 3,2 |
| 41 | Огрунтовка и в/э окраска стен и перегородок внутри корпуса | м2 | 10,0 |
| 42 | Сбор и вывоз строительного мусора | По объему демонтажных работ |  |

Приложение: Рабочие чертежи «Корпус 32. Ремонт наружных стен» на 3 листах.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)